Хранить личные вещи в подъезде многоквартирного дома запрещено — это нарушение правил пожарной безопасности. К зонам общего пользования относятся коридоры и холлы, лестничные клетки, площадки между этажами, пространство под лестничными маршами и т. д.

Правила противопожарного режима (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 п.16) прямо запрещают загромождать эвакуационные пути — лестничные клетки, коридоры. Если вещи сужают проход (менее 1,2 м), перекрывают выход или сделаны из горючих материалов, это создаёт серьёзную угрозу при пожаре.  Запрещено располагать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, нестационарные торговые объекты, а также хранить и размещать горючие материалы; устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов; размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров.

Посторонние объекты на общедомовой территории увеличивают риск возгорания и мешают эвакуации, блокируют доступ к распределительным щиткам и пожарным кранам.

Запрет также установлен и Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 (п.п. 3.2.15., 3.2.16.). а именно:

Использование лестничных клеток, а также площадок под первым маршем лестницы для размещения мастерских, кладовых и других целей не допускается.

Размещение на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования, инвентаря и других предметов не допускается. Входы на лестничные клетки и чердаки, а также подходы к пожарному оборудованию и инвентарю не должны быть загроможденными.

Обращаться необходимо в первую очередь в управляющую организацию, товарищество собственников жилья, а затем в Управление МЧС России по Новгородской области и Госжилинспекцию.